DEPARTAMENTO DE MÁQUINAS - REMOLCADOR DE EMPUJE

1. SECCIÓN GENERAL Y SEGURIDAD PASIVA

- Integridad de Mamparos: Verificación de sellado en pasos de cables y tuberías (estanqueidad).

- Puertas de Acceso: Dispositivos de cierre automático y estado de gomas/empaquetaduras para evitar entrada de humos a la acomodación.

- Rutas de Evacuación: Despejadas y señalizadas con cinta fotoluminiscente.

- Iluminación: Protecciones de policarbonato en fluorescentes (evitar roturas por vibración).

- Sentinas: Limpias, sin presencia de combustible y con sensores de alto nivel operativos.

- Tuberías: Inspección de soportes (el golpeteo del empuje suele aflojarlos). Prohibido el uso de parches provisionales o "doublers".

2. PLANTA PROPULSORA Y GENERACIÓN

- Motores Principales (M/E):

  - Prueba de parada de emergencia y alarmas de baja presión de aceite.

  - Verificación de fugas en líneas de inyección (uso de tubería de doble pared o pantallas antiaspersión).

  - Acoplamientos de Empuje: Inspección visual de pernos y alineación.

- Generadores (Auxiliares):

  - Prueba de arranque en frío y transferencia de carga.

  - Protección de partes rotativas (alternadores y correas).

- Línea de Ejes / Bocinas: Verificación de goteo del prensaestopas y lubricación de descansos.

3. SISTEMAS DE COMBUSTIBLE Y TRASIEGO

- Válvulas de Cierre Rápido: Prueba de accionamiento remoto desde el exterior de la sala de máquinas.

- Bandejas de Goteo: Limpias y con drenajes despejados bajo filtros y bombas.

- Transferencia a Barcazas: Inspección de mangueras, acoples rápidos y estado de la bomba de carga/descarga (si aplica).

- Separador de Aguas Oleosas (OWS): Verificación de sellos y registro de descargas conforme a normativa ambiental de río.

4. SERVO MOTOR Y MANIOBRA (Crítico en Empujadores)

- Sistemas Hidráulicos: Verificación de niveles, ausencia de fugas en pistones y estado de latiguillos.

- Alarmas: Prueba de fallo de energía y baja presión de aceite hidráulico.

- Indicador de Ángulo de Timón: Sincronización exacta entre el local (sala de máquinas) y el puente.

- Comunicación: Prueba de intercomunicador o teléfono directo con el puente de mando.

5. SISTEMAS DE PRESIÓN Y CALOR

- Compresores de Aire: Prueba de presostatos (arranque/parada automática) y purga de condensado en botellones.

- Caldera / Calentadores de Combustible: Prueba de detección de llama y alarmas de temperatura (si el remolcador maneja Fuel Oil pesado).

- Incinerador (si aplica): Verificación de refractarios y enclavamientos de seguridad.

6. LUCHA CONTRA INCENDIOS (FFEA)

- Bomba de Incendio Principal: Prueba de presión en el colector principal.

- Bomba de Emergencia: Debe arrancar fácilmente y dar presión suficiente para dos chorros de agua simultáneos.

- Extintores: Verificación de carga y última fecha de inspección (CO2 para cuadros eléctricos, Polvo/Espuma para motores).

- Sistemas Fijos (CO2 o Inundación): Verificar que las alarmas de pre-descarga y los cortes de ventilación funcionen.

7. SALA DE CONTROL Y CUADROS ELÉCTRICOS

- Aislamiento: Alfombras dieléctricas en buen estado frente a tableros.

- Alarmas Visuales/Audibles: Prueba de lámparas y sirenas de la consola central.

- Baterías de Emergencia: Nivel de electrolito y voltaje de carga.

- Maquinaria Desatendida: Revisión del registro de alarmas (Log de eventos).