LISTA DE CHEQUEO – PREVIO A LA CARGA

1. DOCUMENTACIÓN Y PLAN DE CARGA

☐ Orden de carga recibida y confirmada

☐ Tipo de producto a cargar verificado

☐ Cantidad a cargar confirmada

☐ Tanques asignados según plan de carga

☐ Certificado de limpieza de tanques (si aplica)

☐ MSDS del producto disponible a bordo

☐ Declaración de carga peligrosa disponible

☐ Verificación de compatibilidad con carga anterior

☐ Plan de estabilidad y distribución revisado

☐ Calado máximo permitido verificado

☐ Confirmación de capacidad disponible en tanques

2. CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL CONVOY

☐ Barcaza correctamente amarrada

☐ Remolcador en posición segura

☐ Maniobras suspendidas durante carga

☐ Sistema de comunicación operativo (VHF / radio)

☐ Señales de “NO FUMAR / NO LLAMAS/ NO CELULAR” colocadas

☐ Área libre de trabajos en caliente

☐ Equipos eléctricos en zona peligrosa desenergizados

3. SISTEMA DE CARGA DE LA BARCAZA

☐ Manifold limpio y sin obstrucciones

☐ Bridas y conexiones inspeccionadas

☐ Válvulas del sistema de carga operativas

☐ Línea correcta alineada al tanque correspondiente

☐ Válvulas de otros tanques cerradas

☐ Válvulas de fondo verificadas

☐ Bandejas de contención colocadas bajo conexiones

4. MANGUERAS DE CARGA

☐ Certificado de prueba hidrostática vigente

☐ Sin grietas, cortes o deformaciones

☐ Acoples y camlocks en buen estado

☐ Bridas correctamente ajustadas

☐ Soporte adecuado de la manguera

☐ Sin tensión excesiva ni torsión

☐ Cable de puesta a tierra conectado

5. SISTEMA DE VENTILACIÓN DE TANQUES

☐ Vents libres y operativos

☐ Arrestallamas instalados

☐ Sin obstrucciones en líneas de ventilación

6. MEDICIÓN DE TANQUES

☐ Tanques medidos antes de la carga

☐ Ullage registrado

☐ Agua libre verificada

☐ Tabla de calibración disponible

☐ Sistema de medición limpio

7. CONTROL DE CONTAMINACIÓN

☐ Confirmación de producto anterior transportado

☐ Tanques aptos para el nuevo producto

☐ Ausencia de residuos incompatibles

☐ Líneas purgadas si corresponde

8. PREVENCIÓN DE DERRAMES

☐ Material absorbente disponible

☐ Barreras anticontaminación disponibles si aplica

☐ Bandejas de contención colocadas

☐ Scuppers tapados

9. SISTEMA CONTRA INCENDIO

☐ Extintores disponibles y operativos

☐ Línea contra incendio presurizada (si aplica)

☐ Espuma disponible

☐ Equipo de emergencia accesible

10. CONTROL OPERATIVO DE CARGA

☐ Oficial responsable designado:

______________________________________

☐ Comunicación con terminal establecida

☐ Presión máxima de carga acordada:

____________

☐ Caudal inicial reducido acordado

☐ Procedimiento de parada de emergencia acordado

11. PERSONAL

☐ Tripulación informada del inicio de carga

☐ PPE adecuado utilizado

☐ No hay personal no autorizado en cubierta

☐ Guardias asignadas durante la operación

CHEQUEO FINAL ANTES DE INICIAR CARGA

Confirmar con la terminal:

☐ Tanque correcto alineado

☐ Válvulas correctas abiertas

☐ Ventilación libre

☐ Comunicaciones operativas

☐ Permiso de carga autorizado

Conclusion: